| Titel: | Thorlabs-Experiment: Schlüsselerzeugung - BOB |
| --- | --- |
| Dokumenttyp: | Schüler-Arbeitsblatt |
| Organisation: | Durchführung: 2*45min Einzel- , Paar- oder Gruppenarbeit |
| Zuletzt bearbeitet: | KT 27.03.2026 - 19:38h |

Schlüsselerzeugung – BOB

- ERZEUGEN DER ZUFÄLLIGEN POLARISATIONS-BASEN UND POLARISATOR-EINSTELLUNGEN

  - Wirf 48 mal den Würfel mit + und x und trage das Ergebnis in der Zeile „Basis“ der Tabelle ein:

  - Trage in der Zeile „Winkeleinstellung“ der Tabelle ein, welcher Winkel am Polarisator eingestellt wird.

    - 0°	, wenn die Basis + bestimmt wurde

    - 45°	, wenn die Basis x bestimmt wurde

- MESSEN DER ÜBERTRAGENEN BITS

  - Überprüfe, ob die seitliche LED an der Sensorelektronik grün leuchtet:	ja □	nein □

ALICE sagt dir die jeweilige Versuchsnummer an. Du stellst den entsprechenden Winkel gemäß Teil 1) ein und ALICE sendet einen Laserpuls, der eine der LEDs auf den Sensoren aufleuchten lässt.

  - Trage im Protokoll auf der nächsten Seite unter der Versuchsnummer das von dir registrierte Bit in der Zeile „BITS“ ein, und zwar

    - 0 , 	falls der Sensor in der Richtung „geradeaus“ leuchtet

    - 1 ,	falls der Sensor in der Richtung „reflektiert“ leuchtet

Eintrag in Zeile „Bits“:	0  für „Sensor geradeaus“ leuchtet

1  für „Sensor reflektiert“ leuchtet

Protokoll zur Schlüsselerzeugung BOB:

| Nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Basis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Winkel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schlüsselbits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nummer | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Basis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Winkel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schlüsselbits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nummer | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Basis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Winkel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schlüsselbits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- BITVERGLEICH – ZUSAMMEN MIT ALICE BEARBEITEN!

Vergleiche mit Alice die Basen (+ oder x) jeder Versuchsdurchführung.

- Markiere die ganze Spalte der Versuchsnummer in einer Farbe (grün), wenn deine Basis mit der Basis von Alice übereinstimmt.

- Markiere die ganze Spalte der Versuchsnummer in einer anderen Farbe (rot), wenn deine Basis mit der Basis von Alice nicht übereinstimmt.

Vergleiche mit Alice die Bits (0 oder 1) jeder Versuchsdurchführung (dein gesendetes Bit aus der Zeile „Bits“ mit Alice empfangenen Bits aus dessen Zeile „Bits“).

- Vergleiche zuerst nur die Bits in Spalten mit gleichen Basen (Farbe grün)

- Vergleiche dann nur die Bits in Spalten mit unterschiedlichen Basen (Farbe rot)

Notiert, was euch auffällt und wie dies als Verfahren zur Erzeugung einer gemeinsamen Schlüssels dienen kann.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________